附件1：

三医院ICU病区氧气主管应急改造安装工程工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 |  | 二级稳压箱 | 二级稳压箱：安装液氧气汇流排稳压箱500*600mm。 | 台 | 1 |
| 2 |  | 安全监测装置 | 安全监测装置：安装气体压力监测箱 | 台 | 1 |
| 3 |  | 打洞（孔） | 打洞（孔）：混凝土楼板机械钻孔，钻孔直径DN200mm。 | 个 | 8 |
| 5 |  | 不锈钢管 | 不锈钢管：安装304不锈钢医用氧气专用管 DN32*3.0mm | m | 168 |
| 7 |  | 等电位连接 | 等电位连接：等电位末端金属体与铜带连接 | 处 | 2 |
| 8 |  | 阀门 | 阀门：安装医用氧气专用不锈钢法兰闸阀 DN32 | 个 | 1 |
| 11 |  | 不锈钢管件 | 不锈钢管件：安装304不锈钢医用氧气专用管件 弯头DN32 | 个 | 30 |
| 14 |  | 法兰 | 法兰：安装304不锈钢医用氧气管专用法兰 DN32 焊接 | 片 | 2 |
| 15 |  | 管道支架 | 管道支架：制作安装镀锌角铁管道支架，规格型号为∠30*3，L=1.2m | 个 | 110 |
| 16 |  | 垫片 | 垫片：安装DN32的医用氧气专用管四氟垫片 | 个 | 2 |
| 17 |  | 不锈钢管件 | 不锈钢管件：安装304不锈钢医用氧气专用管件 正三通DN32 | 个 | 1 |
| 18 |  | 不锈钢螺栓 | 不锈钢螺栓：安装不锈钢螺栓M16*65 | 套 | 8 |
| 19 |  | 管道碰头 | 管道碰头：304不锈钢医用氧气专用管碰头 | 处 | 2 |
| 20 |  | 管道除脂、除尘 | 管道除脂、除尘：医用氧气专用管和吸引管内除脂、除尘处理 | m | 289 |
| 21 |  | 系统调试 | 系统调试：管道系统调试（氧气专用管和吸引管） | 系统 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 22 |  | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆：管道安装脚手架搭拆费 | 项 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |