附件1：     三医院除颤监护仪采购需求及技术参数

| 序号 | 投标文件要求部分 | 投标货物/服务响应部分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤器：一台 | 除颤监护仪一台 |  |
| 2 | *手动： | 2 ~ 200焦耳,可在除颤手柄上直接选择能量，除颤手柄不分左右极 |  |
| 3 | *波形 | 多脉冲双相波 |  |
| 4 | 能量选择 | AED模式中自动选择；手动除颤、体内除颤通过手柄上的旋钮或软键选择 |  |
| 5 | 除颤模式 | 异步、同步 |  |
| 6 | *监护屏幕： | ≥10寸高亮度彩色液晶显示屏 |  |
| 7 | 参数显示 | 状态栏 ＋ 多达12道心电波形 ＋ 除颤窗口显示时间、释放的电击次数、选择 的能量、操作模式、AED文本信息或起搏窗口 ＋ 测量值ECG＋ 功能键 |  |
| 8 | 显示波形 | ECG波形 |  |
| 9 | 趋势 | 所有参数24小时图形和列表数据 |  |
| 10 | 输入 | CF级，标配4导病人导联线（可选配10导病人导联线，监护12导心电） |  |
| 11 | 导联 | I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1-V6 |  |
| 12 | 打印机 | 热敏打印机 |  |
| 13 | 操作模式 | 手动或自动 |  |
| 14 | 系统报警 | 监护、除颤、电池充电、打印机及存储器 |  |
| 15 | 生理报警 | 心电 |  |
| 16 | 交流电源 | 100 ~ 240V， 50-/60Hz |  |
| 17 | 外接直流电源 | 9 ~ 48V |  |
| 18 | 电池 | 一块内置电池－电池类型：Li/ion，10.8V，4.3Ah可选配一块拆卸的电池 |  |
| 19 | 电池续航时间 | 一块电池可独立工作≥3小时 |  |
| 20 | 充电时间 | 1小时内充电≥80%电量 |  |
| 21 | 电池电量控制 | 屏幕显示电池充电和放电信息 |  |

注：带“★”号条款为必须满足的条款，否则为无效标。